一、UPF安装    --安装v2.1.5为例

1.启动虚机    --使用虚机安装upf时才需要关注

1.1 虚机kvm硬盘获取

10.216.4.213:/vm/chris/ubuntu-18.04_raw/ubuntu-18.04.img root gsta123

1.2 虚机生成

创建一个6网卡, 8cpu,16G内存的虚机 第一个网卡是管理口, 桥接在br-inner 第二个网卡是n4口, 桥接在br-n4-xxx 第三个网卡是n3口, 桥接在br-n3-xxx 第四个网卡是n6口, 桥接在br-n6-xxx 第五个网卡是n9口, 桥接在br-n9-xxx 第六个网卡是ha口, 桥接在br-ha-xxx 注意: xxx要改为自己的名字 virt-install --virt-type kvm --name xxx-ubuntu-upf --ram 16384 \ --disk /vm/xxx/ubuntu-upf-xxx.img,format=raw \ --network bridge=br-inner \ --cpu host-passthrough \ --vcpus 8 \ --graphics vnc,listen=0.0.0.0 --noautoconsole \ --network bridge=br-n4-xxx \ --network bridge=br-n3-xxx \ --network bridge=br-n6-xxx \ --network bridge=br-n9-xxx \ --network bridge=br-ha-xxx \ --os-type=linux --os-variant=ubuntu18.04 --boot hd

1.3 本地apt-get源

deb http://10.223.2.236/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse deb-src http://10.223.2.236/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse deb http://10.223.2.236/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse deb-src http://10.223.2.236/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse deb http://10.223.2.236/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse deb-src http://10.223.2.236/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse deb http://10.223.2.236/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse deb-src http://10.223.2.236/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse deb http://10.223.2.236/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse deb-src http://10.223.2.236/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse

2.UPF安装包获取

wget http://10.222.2.113/upf-v2/rel/pkg/release-v2.1.5/ctc-upf-v2.1.5-e6de191-20211116163333-a145d73a.tar.gz

3.UPF安装

3.1安装UPF安装包

tar -xvf ctc-upf-v2.1.5-e6de191-20211116163333-a145d73a.tar.gz cd ctc-upf-v2.1.5-e6de191-20211116163333 ./upf-mgr install

3.2设置vpp startup.conf

unix { nodaemon interactive full-coredump cli-listen 127.0.0.1:5002 log /var/log/vpp0/vpp.log exec /etc/ctc-upf/vpp0/init.conf } api-trace { on } cpu { skip-cores 2 workers 5 } buffers { ## Increase number of buffers allocated, needed only in scenarios with ## large number of interfaces and worker threads. Value is per numa node. ## Default is 16384 (8192 if running unpriviledged) buffers-per-numa 64000 ## Size of buffer data area ## Default is 2048 # default data-size 2048 } dpdk { dev default { ## Number of receive queues, enables RSS ## Default is 1 #num-rx-queues 2 ## Number of transmit queues, Default is equal ## to number of worker threads or 1 if no workers treads num-tx-queues 5 ## Number of descriptors in transmit and receive rings ## increasing or reducing number can impact performance ## Default is 1024 for both rx and tx num-rx-desc 2048 num-tx-desc 2048 ## VLAN strip offload mode for interface ## Default is off # vlan-strip-offload on } dev 0000:00:05.0 { num-rx-queues 1 workers 1 } dev 0000:00:06.0 { num-rx-queues 1 workers 2 } dev 0000:00:07.0 { num-rx-queues 1 workers 1 } uio-driver igb_uio } plugins { plugin gtpu_plugin.so {disable} }

3.2.1 cpu参数

skip-cores 2 跳过多少个cpu开始使用, 一般vpp-upu使用numa-1上的cpu workers 5 worker有多少个, 一般worker有11个, vpp_wk_0用作ipv6 rs/ra报文转送,vpp_wk_1和vpp_wk_2用作收包和rss, vpp_wk_3到vpp_wk_n用作转发处理

3.2.2 dpdk参数

num-rx-queues 1 收包队列, 一般为1, rss在软件做 num-tx-queues 5 发包队列, 和worker数相同 dev 0000:00:05.0 {} vpp托管网卡,一般托管N3,N6,N9口, pcie号可以通过<dpdk-devbind.py -s>查看

4.UPF卸载

upf-mgr uninstall

5.SSH登录UPF

10.216.4.80:50163 gsta gsta123

二、UPF配置    --配置v2.1.5为例

1.登录UPF配置页面

https://10.216.4.80:8153/ admin gsta123 第一次登录后要改密码,一般可改为通用密码Gsta@1234 如果页面登录密码重试多次被锁定了, 可以使用<upf-mgr clean>重置所有配置

2.网口配置

配置N3,N6,N9口角色和IP 配置N4口IP 此处配置的IP会作用在vpp接口addr以及角色

3.运行时配置

配置N3,N6,N9,N4,N4U口IP 一般N4和N4U口配置同一个IP即可 此处配置的IP大部分会作用在C面

三、landslide test server安装

1.启动虚机    --landslide必须安装在虚机上

1.1 虚机kvm硬盘获取

10.216.4.213:/vm/chris/landslide_raw/ lsGenVm_1604_TAS_TS_19.8.0.qcow2 landslide-vm.xml root gsta123

1.2 虚机生成

创建一个5网卡, 4cpu,16G内存的虚机 第一个网卡是管理口, 桥接在br-inner 第二个网卡是n4口, 桥接在br-n4-xxx 第三个网卡是n3口, 桥接在br-n3-xxx 第四个网卡是n6口, 桥接在br-n6-xxx 第五个网卡是n9口, 桥接在br-n9-xxx 注意: xxx要改为自己的名字 landslide-vm.xml要做如下修改: 1.br-inner的mac要修改, 防止和别人冲突 2.source file= /vm/xxx/landslide_xxx.qcow2, 改为自己复制的虚机硬盘路径 3.br-n4-xxx, br-n3-xxx, br-n6-xxx, br-n9-xxx要改为自己的名字 virsh define landslide-vm.xml virsh start 虚机名称

2.landsilde首次启动配置

landslide首次安装后没有IP地址, 需要通过vnc连接, 并按下图完成静态IP配置 用户名cfguser 密码cfguser TS IP Address即仪表管理口地址 TS IP Gateway即仪表管理口gateway 10.217.2.191是仪表的框 TS是仪表的板卡, 建议使用10.216.4.x网段 配置完成后，重启让配置生效即可。

四、landslide配置

1.获取landslide client

浏览器打开http://10.217.2.191/，选择Landslide client后，会提示下载一个tasclient.cgi/tasclient.jnlp的文件，点击“保存文件”。 tasclient.cgi/tasclient.jnlp文件通过JAVA web start launcher打开

2.创建账号

打开已保存的tasclient.cgi文件，输入默认用户名密码sms/a1b2c3d4登录。 admin--user--new user

3.添加test server

(1)选择TSs--添加新的TS--填写TS名称和IP地址--确定 此IP地址为第三部创建的landslide test server虚机管理口地址 (2)TS状态为need license, 需选择“44-Virturl Small”, 点击apply确认，仪表会自动重启。 选择已添加的TS--configure--输入登录密码--进入配置网口界面 密码cfguser 在Ethernet DPDK-1选项里配置网口ETH1/2的IP地址和其他信息，点击apply。 【注意】若未出现如下配置网口界面，需先绑定PCI设备，然后重启Test server。 可参考下图示例：

4.复制别人的测试例

4.1复制测试例

(1)从mingw账号中复制Xn-v4测试例 (2)复制该测试例到chris账号中

4.2打开复制的测试例

4.3修改测试例绑定的test server

(1)右键呼出菜单,重新分配test server (2)点finish

4.4修改测试例绑定的网口

4.5修改对应拓扑的接口和IP

双击测试例, 进入测试例配置 (1)配置UPF-N4, UPF-N4U, UPF-N3 (2)配置gNB-N3 (3)配置SMF-N4 (4)配置SMF-N4U (5)配置UE (6)配置DN

五、VPP-UPU编译    --编译v2.1.5为例

1.代码获取

git clone ssh://git@10.222.2.122:10022/5gc-dev/upu/vpp-upu.git vpp_upu cd vpp_upu git checkout r198 git submodule update --init --recursive

2.release版本编译    --会生成docker image,可增量编译,转发性能较好

2.1 编译

cd vpp_upu make -f buildimage.mk -j local 最后会生成一个docker vpp-upu的images 提交代码前建议使用release版本验证一下

2.2 运行

确认vpp-upu的image替换后, 使用<upf-mgr restart>重启所有服务

2.3 编译和打包日志

cd vpp_upu vim .log/local-build.log vim .log/local-pack.log

3.debug版本编译    --不会生成docker image,可增量编译,转发性能较差

3.1 创建debug版本编译和运行容器

docker run -d --name=vpp-upu-2 -v /var/ctc-upf/dpi:/var/ctc-upf/dpi -e UPU_HTTPD_PORT=4444 -e STARTUP=/etc/ctc-upf/vpp0/startup.conf -e UPU_CFG='/etc/ctc-upf/vpp0/upu_cfg.json' --cpuset-cpus= --privileged --ipc=host --net=host --log-opt max-size=100m --log-opt max-file=3 -v /etc/timezone:/etc/timezone:ro -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /var/crash:/var/crash -v /etc/ctc-upf:/etc/ctc-upf -v /home/xxx:/home/xxx -w /home/xxx -i 10.222.2.113:5000/upf-sdk:latest sleep 100000000 注意: xxx要改为自己目录的名字 创建一个vpp-upu-2的容器 映射/etc/timezone, /etc/localtime, /var/crash, /etc/ctc-upf, /home/xxx目录进入容器 10.222.2.113:5000是UPF项目发布用的docker镜像仓库, 如非必要, 不要往上推送docker镜像

3.2 编译

docker exec -it vpp-upu-2 bash cd vpp-upu make build

3.3 运行

docker exec -it vpp-upu-2 bash cd vpp-upu make debug run –c etc/ctc-upf/vpp0/startup.conf 注:运行前要注意UPF原来的vpp是否仍然在运行, 可通过修改如下文件禁止原vpp启动 vim /usr/sbin/upf-mgr 修改后使用<upf-mgr restart>重启所有服务, 此时只会拉起vpp-upu容器, vpp不再被拉起

六、编译vpp-upu-base镜像

1.docker仓库

http://10.222.2.113:5001/repo/tags/vpp-upu-base

2.docker环境配置

vim /etc/docker/daemon.json { "insecure-registries" : ["http://10.223.2.80:5000", "http://kubernetes-master:5000","http://10.222.2.113:5000"] , "max-concurrent-downloads": 10 } service docker restart 此步是把docker仓库加入进docker环境

3.代码获取

git clone ssh://git@10.222.2.122:10022/5gc-dev/cicd/upf-buildimage.git

4.基础docker镜像获取

docker pull 10.222.2.113:5000/ubuntu:18.04 docker tag 10.222.2.113:5000/ubuntu:18.04 ubuntu:18.04 docker pull 10.222.2.113:5000/upf-sdk:v2.0.0 docker tag 10.222.2.113:5000/upf-sdk:v2.0.0 upf-sdk:build 注意: sdk的tag要与产品组确认,一般使用最新的tag, 不建议使用latest tag

5.编译

5.1 修改dockerfile

vim tools/base-img/Dockerfile-vpp-upu -FROM upf-sdk:v0.0.17 as sdk +FROM upf-sdk:build as sdk 注意: build tag是第3步创建的

5.2 docker build

docker build -t vpp-upu-base:version -f tools/base-img/Dockerfile-vpp-upu . 10.222.2.113:5000是UPF项目发布用的docker镜像仓库, 如非必要, 不要往上推送docker镜像